Montážní návod tlačítka pod obklad

1. Vyříznutí SDK desek a omítky (ytong)

1.1 první desku seřízněte na rozměr 210mm x 109mm při omítce stejný postup jak kdyby byl SDK.

1.2 druhou desku seřízněte na rozměr 238mm x 155mm při omítce stejný postup jak kdyby byl SDK.

1.3 vyvrtejte 6 dírek modře vyznačené na obrázku, aby mohly závity štelovacích šroubků zajet do první desky SDK nebo omítky (ytongu)

1.4 Ochranný límec seřízněte na hloubku první desky

2. Montáž plastového tlačítka k WC nádržce

2.1 Nasaďte zadní díl tlačítka a připevněte jej plastovými čepy na vyznačené místo.  Kolíky zalomte na ideální délku.

2.2 Dotáhněte zajišťovací klínky, pro dokonalou fixaci.

2.3 Nasaďte a zajistěte splachovací tyčky (vyrovnejte zároveň se šroubky, předejdete tím protýkání WC).

2.4 Vyrovnejte rovinu podle okolního obkladu pomocí 6 štelovacích šroubků.

3. Vyřezání obkladu

3.1 Vyřezání obkladu musí provádět kvalifikovaný obkladač, který disponuje odbornými znalostmi, zkušenostmi a speciálním nářadím určeným k tomuto účelu.

Potřebné vybavení a příslušenství lze zakoupit na www.3dhome3d.cz

*Profesionální vyříznutí obkladu pro tlačítko pod obklad

Nabízíme precizní vyřezání otvoru do vašeho obkladu pro naše tlačítko pod obklad s důrazem na dokonalý detail bez chyb. Jsme schopni přijet k vám domů, vše přesně zaměřit, následně obklad odborně vyříznout a nalepit přímo u vás. Disponujeme vybavením pro přepravu a zpracování formátů obkladu až do rozměru 120×60 cm, a menších. Garantujeme profesionální přístup a maximální spokojenost s výsledkem. Kontaktovat nás můžete na tel. čísle +420 601 337 288. (Platí pouze pro Českou republiku a Slovensko po domluvě).

4. Nalepení obkladu na tlačítko

4.1 Pokud děláte tvary, kdy spára tlačítka není uprostřed odlomte tento naperforovaný dílek vyznačený červeným proužken na fotce.

4.2 Nalepte na přední díl tlačítka obklad pomocí lepidla k tomu určenému. Zde odkaz na lepidlo: https://3dhome3d.cz/s/lepidlo

4.3 Postup lepení obkladu na tlačítko:

- Důkladně odmastěte zadní stranu obkladu.

- Naneste lepidlo na připravený povrch tlačítka.

- Přiložte obklad a vycentrujte spáry podle okolního obkladu.

- Použijte klínky pro přesné nastavení a fixaci spár.

- Nechte zaschnout minimálně 12 hodin bez pohybu.

5. Nasazení předního tlačítka s nalepeným obkladem

5.1 Nasaďte přední díl s nalepeným obkladem na vyštelované šrouby zadního tlačítka.

6. Varování

Upozornění: Plastové tlačítko nenechávejte na přímém slunci, nevystavujte vyšším teplotám ani vodě. Mohlo by dojít k deformaci materiálu nebo jeho poškození!!!!!!

Klapy tlačítka nikdy nepřetahujte mimo zadní díl tlačítka, mohlo by dojít k nenávratnému poškození pružin!!!!!!!

V případě, že nebude dodržen postup lepení či nebude použita technologie pro lepení určená viz postup výše, nebude na případné reklamace brán zřetel !!!!!!

Zde najdete naše videonávody z realizací:

https://www.youtube.com/@3DHOME3D