Montážní návod podobkladového tlačítka

1. Vyříznutí sdk desek

první desku seřízněte na rozměr 210mm x 109mm

druhou desku seřízěte na rozměr 236mm x 153mm

vyvrtejte 6 dírek modře vyznačené na obrázku, aby mohly závity štelovacích šroubků zajet do první desky sdk

2. Nasaďte zadní díl tlačítka a připevněte jej plastovými čepy na vyznačené místo.

3. Dotáhněte zajišťovacímy klínky.

4. Nasaďte a zajistěte splachovací tyčky (vyrovnejte zaroveň se šroubky, předejdete tím protýkání wc).

5. Vyrovnejte rovinu podle okolního obkladu pomocí 6 štelovacích šroubků.

6. Nalepte na přední díl tlačítka obklad pomocí dvousložkového epoxidu

7. Tlačítka si můžete udělat podle svých představ a dovedností. Mužete udělat kulatý tvat, hranatý a nebo použít mozajkový obklad

8. Nasaďte pohledové tlačítko s neodimovými magnety na vyštelované šroubky na zadním dílu tlačítka.